IR383

Descripción: Diodo emisor infrarrojo de 5 mm azul transparente.

# Modelo: IR383

Rangos Máximos (Ta = 25° C)

| Parámetro | Símbolo | Valores | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Corriente continua en sentido directo | IF | 50 | mA |
| Corriente pico en sentido directo (ancho de pulso= 100S) | IFP | 1.0 | A |
| Tensión inversa | VR | 5 | V |
| Rango de temperatura de operación | Topr | -40 ~ +85 | ° C |
| Rango de temperatura almacenaje | Tstg | -40~ +85 | °C |
| Temperatura de soldeo | Tsol | 260 | °C |
| Potencia de disipación a (o abajo) de 25°C | Pd | 100 | mW |

Características opto-electrónicas

| ## Características | Símbolo | Condición de prueba | Mín. | Tipo | Máx. | Unidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltaje en sentido directo | VF | IF=20mA | - | 1.2 | 1.5 | V |
|  |  | IF=100mA | - | 1.4 | 1.85 |  |
| Corriente de fuga inversa | IR | VR= 5V | - | - | 10 | A |
| Longitud de onda espectral pico | P | IF= 20mA | - | 940 | - | nm |
| Ancho de banda espectral |  | IF= 20 | - | 45 | - | nm |
| Angulo para alta intensidad | 2 | IF= 20mA | - | 20 | - | Grados (°) |