RHL-2-12D-10H  RELEVADOR DE 2P/2T 250VCA 10A BOBINA DE 12VCD

CARACTERÍSTICAS                                      FUNCENTO

- Versión de 1 polo a 4 polos esta disponible con switch.

- Bobina en AC y DC.

- Disponible con tipo de lámpara y botón de prueba.

- Alta fiabilidad/Larga vida útil.

- Disponible con socket y terminal PCB.

GRADO DE LA BOBINA

(A 20°C)

| Voltaje Nominal (VDC) | Resistencia de la Bobina (Ω) (+/- 10%) |  |  | Consumo de Energía (W) |  |  | Voltaje para el Accionamiento (VDC) | Voltaje de Ruptura (VDC) | Voltaje Máximo Permitido (VDC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1C, 2C | 3C | 4C | 1C, 2C | 3C | 4C |  |  |  |
| 12 V | 160Ω | 107Ω | 100Ω | 0.9W | 1.4W | 1.5W | 75% Máx. | 10% Min. | 130% |

FUNCIONAMIENTO

(EN VALOR INICIAL)

| ITEM TIPO | 1c 15A | 2c 10A | 3c 10A | 4c 10A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resistencia de Contacto | 50mΩ Máx. (valor inicial) |  |  |  |
| Tiempo de Operación | 20mseg Máx. |  |  |  |
| Tiempo de liberación | 20mseg Máx. |  |  |  |
| Fuerza del Dieléctrico Entre bobina y contacto Entre contacto |  |  |  |  |
|  | AC 1000V (1min) |  |  |  |
|  | AC 700V (1min) |  |  |  |
| Resistencia de aislamiento | 100MΩ Min. (DC 500V) |  |  |  |
| Temperatura de Operación Ambiente | -25°C ~ +55°C |  |  |  |
| Humedad | 35 to 85% RH |  |  |  |
| Resistencia de Vibración | 10G (10~55Hz) (Amplitud dual:1.5mm) |  |  |  |
| Resistencia de Choque | 10G |  |  |  |
| Expectativa de Vida Mecánicamente Eléctricamente |  |  |  |  |
|  | 5,000,000 ops. min. (1800 ops./h) |  |  |  |
|  | 500,000 ops. Min. (1200 ops./h) |  |  |  |
| Peso | 40g(aprox.) |  |  |  |

GRADO DE CONTACTO

| ITEM TIPO | 1c 15A | 2c 10A | 3c 10A | 4c 10A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promedio de Corriente Transmitida | DC 28V 15A AC 240V 15A | DC 28V 10A AC 240V 10A |  |  |
| Corriente Máx. Permitida | 17A | 12A |  |  |
| Voltaje Máx. Permitido | AC 250V DC 125V | AC 250V DC 125V |  |  |
| Corriente Máx.. (continua) | 15A | 10A |  |  |
| Material de Contacto |  | Aleación de Plata |  |  |

DIMENSIONES

(UNIDAD: mm)