TDS – 1202L RELEVADOR COMPACTO 2P/2T BOBINA DE 12 VCD

CARACTERÍSTICAS                                      FUNCENTO

- Relay de 2 polos conveniente para circuito sencillo.

- Sellado con resina de plástico epóxica para un proceso de lavado.

- Tamaño pequeño y ligero que puede proveer alta densidad de PCB.

- DIL

GRADO DE LA BOBINA

(A 20°C)

| Voltaje Nominal (VDC) | Resistencia de la Bobina (Ω) (+/- 10%) | Consumo de Energía (W) | Corriente Nominal (mA) (+/- 10%) | Voltaje para el Accionamiento (VDC) | Voltaje de Ruptura (VDC) | Voltaje Máximo Permitido (VDC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 V | 720Ω | 0.20 W | 16.7mA | 75% Máx. | 10% Min. | 150% |

FUNCIONAMIENTO

(EN VALOR INICIAL)

| ITEM TIPO | 2A |
| --- | --- |
| Resistencia de Contacto | 100mΩ Máx.. (valor inicial) |
| Tiempo de Operación | 6mseg Máx.. |
| Tiempo de liberación | 4mseg Máx.. |
| Fuerza del Dieléctrico Entre bobina y contacto Entre contacto |  |
|  | AC 1000V (1min) |
|  | AC 500V (1min) |
| Resistencia de aislamiento | 100MΩ Min. (DC 500V) |
| Temperatura de Operación Ambiente | -40°C ~ +80°C |
| Humedad | 35 to 85% RH |
| Resistencia de Vibración | 10G (10~55Hz) (Amplitud dual:1.5mm) |
| Resistencia de Choque | 10G |
| Expectativa de Vida Mecánicamente Eléctricamente |  |
|  | 10,000,000 ops. min. (1800 ops./h) |
|  | 100,000 ops. Min. (1200 ops./h) |
| Peso | 5g(aprox.) |

GRADO DE CONTACTO

| ITEM TYPE | 2A |
| --- | --- |
| Promedio de Corriente Transmitida | DC 24V 2A AC 120V 1A |
| Corriente Máx. Permitida | 2A |
| Voltaje Máx. Permitido | AC 150V DC 28V |
| Corriente Máx.. (continua) | 2A |
| Material de Contacto | Aleación de Plata |

DIMENSIONES

(UNIDAD: mm)